PROJECT REPORT

จัดทําโดย

กลุ่ม RC6

นายณัฐนันท์ ภู่กาญจน์ 61070507206
นายภูธนิก อารีย์สว่างกิจ 61070507216
นางสาวสโรชา วงศ์ศิริ 61070507222
นายประกาศิต ชัยเพ็ชร์ 61070507230

เสนอ 
ผศ.สนั่น สระแก้ว
ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค 
อ.นันทิพัฒน์ นาคทอง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา EMBEDDED SYSTEMS (CPE 328) 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Objective

สร้างอุปกรณ์ LED RGB ที่ไว้รับข้อมูลจาก UART Protocol เพื่อควบคุมการทำงานของหลอดไฟ led รหัส APA102 ให้ทำตามคำสั่งที่ input เข้าไป เช่นเปิด-ปิดหลอดไฟ กำหนดความเร็วไฟวิ่งเป็นต้น

- Features

- เปิด-ปิดหลอดไฟแต่ละดวง

- กำหนดสีของหลอดไฟแต่ละดวง

- กำหนดสีของหลอดไฟทุกดวง

- ทำไฟวิ่งตามความเร็วที่กำหนด

- กระพริบไฟตามความเร็วที่กำหนด

- ปิดหลอดไฟทุกดวง

- โหมดไฟวิ่งสีรุ้ง

- Functional Block Diagram

รูปที่ 1 รูปแสดง Functional Block Diagram

Timing diagram

เป็น Frame ที่ใช้สำหรับในการคุย สื่อสารระหว่าง APA102 กับ ATmega328 โดยใช้ SPI Protocol

Main

| START FRAME | DATA FRAME [LED1] | DATA FRAME [LED2] | DATA FRAME [LED3] | DATA FRAME [LED4] | DATA FRAME [LED5] | DATA FRAME [LED6] | DATA FRAME [LED7] | DATA FRAME [LED8] | END FRAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Start frame

| 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| --- | --- | --- | --- |

Data frame

| 0xe0 + Brightness | BLUE | GREEN | RED |
| --- | --- | --- | --- |

Brightness: 32 level (0 - 31)
RED: 256 level (0 - 255)
GRENN: 256 level (0 - 255)
BLUE: 256 level (0 - 255)

End frame

| 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF |
| --- | --- | --- | --- |

- How it work

- ใช้ SPI ในการ สื่อสารระหว่าง ATmega328 ไป APA102

- จากนั้น UART จะส่งข้อมูลต่อไปที่ Atmega328p เพื่อส่งสัญญาณการทำงานต่อไปที่ APA102

- APA102 ทำตามคำสั่งที่ถูกสั่งจาก User

Simulation

รูปที่ 2 รูปแสดงจากต่อวงจรจากโปรแกรม Proteus

Simulation from Proteus

การใช้งานต้องพิมคำสั่งลงไป แล้วกด Enter ถ้าพิมผิดไม่สามารถลบได้ และ ถ้าหลังจากมีการทำคำสั่งหนึ่งเสร็จแล้ว ต้องการไปคำสั่งใหม่ให้กด Enter จนกว่าจะขึ้นคำว่า WRONG COMMAND แล้วจะสามารถพิมคำสั่งถัดไปได้

นื้คือรหัสสีที่ User สามารถใช้

- R stands for Red.

- G standห for Green

- B stands for Blue

- O stand for Orange

- Y stands for Yellow

- P stands for Purple

- ถ้าพิมไม่ถูกจะได้สี BLUE ตลอด

| Name | Command | Example | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| กำหนดสี หลอดไฟทุกดวง | S<Color> โดยcolor คือสีที่ต้องการ | ต้องการให้ led ทุกหลอดเป็นสีน้ำเงิน |  |
| ปิดไฟดวงที่ ต้องการ | OO:<LEDn> โดย LEDn คือ หลอดไฟดวงที่ต้องการ | ต้องการปิด led ดวงที่ 3 |  |
| เปิดไฟดวงที่ ต้องการ | OF:<LEDn> โดย LEDn คือ หลอดไฟดวงที่ต้องการ | ต้องการเปิด led ดวงที่ 3 |  |
| กำหนดสี หลอดไฟที่ ต้องการ | L<color>:<LEDn> โดย color คือสี และ LEDn คือ หลอดไฟดวงที่ต้องการ | ต้องการตั้งให้ led ดวงที่ 6 เป็นสีแดง |  |
| กำหนดไฟวิ่ง | R<Color>:<Delay time>โดย color คือสี และ Delay time คือ ความเร็วที่ต้อง การหน่วยเป็น ms(millisecond) | ต้องการทำไฟวิ่งสีแดงที่มีความเร็ว 100ms |  |
| กำหนดไฟวิ่งสีรุ้ง | I:<Delay time> โดย Delay time คือ ความเร็วที่ต้องการ หน่วยเป็น ms(millisecond) | ต้องการทำไฟวิ่งสีรุ้งที่มีความเร็ว 100ms |  |
| กำหนดไฟ กระพริบ | B<Color>:<Delay time>โดย color คือสี และ Delay time คือความเร็วที่ต้องการ หน่วยเป็น ms(millisecond) | ต้องการทำไฟกระพริบสีเขียวที่มี ความเร็ว 100ms |  |
| ปิดไฟทุกดวง | F | ปิดไฟทุกดวง |  |

- Circuit schema and PCB

รูปที่ 3 รูปแสดงวงจร Schema จากโปรแกรม KiCad

รูปที่ 4 รูปแสดง Top View ของแผ่น PCB

รูปที่ 5 รูปแสดงบอร์ด PCB ที่ทำการ Routing (ก่อนเท Ground)